Обращаем внимание газоснабжающих и эксплуатирующих организаций!

Обращаем внимание газоснабжающих и эксплуатирующих организаций о необходимости принятия дополнительных мер на объектах газораспределительной системы и газопотребления в условиях экстремально низких температур.

При экстремально низких температурах газоснабжающим и эксплуатирующим организациям (с использованием средств измерений, систем автоматизации и сигнализации, средств телемеханизации и автоматизированных систем управления технологическими процессами) необходимо контролировать, в том числе, температуру воздуха в помещении ГРП, ШРП, ГРУ.

Основные меры безопасности для объектов газопотребления при сильных морозах включают проверку работоспособности автоматики безопасности, систем аварийной сигнализации, регулярный осмотр оборудования на предмет обледенения, обеспечение работоспособности регуляторов давления, исключение использования открытого огня для отогрева газопроводов и баллонов.

ВНИМАНИЮ ВЛАДЕЛЬЦЕВ ГРУЗОПОДЪЕМНЫХ КРАНОВ!

О РАБОТЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ОТОПИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ В КАБИНАХ УПРАВЛЕНИЯ!!!

В целях предупреждения возникновения происшествий (возгораний), связанных с эксплуатацией электрических отопительных приборов в кабинах управления грузоподъемных кранов, работающих на открытом воздухе (далее – отопительный прибор) необходимо обеспечить эксплуатацию отопительных приборов в соответствии с требованиями руководства по эксплуатации грузоподъемного крана (далее – руководство по эксплуатации) и принять следующие меры.

Провести проверку исправности отопительных приборов, в том числе правильность их подключения и работоспособность устройств защитного отключения.

Исключить использование отопительных приборов, не предусмотренных руководством по эксплуатации.

При эксплуатации отопительных приборов руководствоваться следующими требованиями:

отопительные приборы должны подсоединяться к электрической сети после вводного устройства и не должны отключаться при отключении механизмов грузоподъемного крана (пункт 155 Правил по обеспечению промышленной безопасности грузоподъемных кранов, утвержденных постановлением Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь от 22.12.2018 № 66);

перед началом работы грузоподъемного крана провести осмотр отопительного прибора на отсутствие повреждений;

при завершении работы грузоподъемного крана необходимо отключить отопительный прибор посредством выключателя в кабине управления (для предотвращения его автоматического включения при подаче напряжения с вводного устройства);

необходимо исключить нахождение вблизи(на) отопительного прибора посторонних предметов, которые могут воспламениться;

обеспечить наличие первичных средств пожаротушения

в кабине грузоподъемного крана.

Включить данные требования в инструкции по безопасному ведению работ для машинистов кранов (крановщиков).

# Рекомендации по безопасной эксплуатации отопительного оборудования в сезон резких температурных колебаний

Сезон отопления всегда сопряжен с повышенным вниманием к безопасности, но периоды, когда погода ведет себя непредсказуемо — сменяя сильные морозы на оттепели и обратно, — требуют особо тщательного подхода. Резкие перепады температур создают уникальные вызовы для отопительных систем, увеличивая риски поломок, отравлений угарным газом и пожаров. Понимание этих рисков и строгое соблюдение правил эксплуатации является залогом вашей безопасности и долговечности вашего оборудования.

Почему температурные качели так опасны для отопительных систем? Нестабильная погода воздействует на отопительное оборудование гораздо сильнее, чем стабильные морозы или умеренное тепло. Вот основные причины:

Термические напряжения и усталость материалов:

Суть проблемы: Металлы и другие материалы, из которых состоит отопительное оборудование (котлы, радиаторы, трубы, дымоходы), постоянно расширяются при нагреве и сжимаются при охлаждении. Чем резче и чаще происходят эти циклы "нагрев-охлаждение", тем сильнее термические напряжения.

Последствия: Со временем это приводит к "усталости" металла, появлению микротрещин в сварных швах и соединениях, деформации элементов. В критических случаях это может вызвать утечки теплоносителя, газа или даже разрушение частей оборудования, например, теплообменника котла или секций радиатора. Особенно уязвимы старые системы и чугунные котлы.

Конденсат и усиленная коррозия:

Суть проблемы: Когда теплый и влажный воздух из помещения или продукты сгорания в дымоходе соприкасаются с холодными поверхностями (например, стенками дымохода, внутренней поверхностью котла после резкого похолодания), образуется конденсат. Во время оттепелей, когда температура на улице выше, а дымоход еще не успел прогреться, этот процесс усиливается.

Последствия: Конденсат, особенно от продуктов сгорания (древесины, угля), часто имеет агрессивный кислотный состав. Он разрушает стенки дымохода, приводит к образованию ржавчины и коррозии металлических частей котла, что сокращает срок службы оборудования и может привести к прогарам и утечкам. В дымоходах конденсат может замерзать, блокируя выход продуктов сгорания.

Неэффективное сгорание и повышенное сажеобразование:

Суть проблемы: При резких изменениях температуры наружного воздуха (особенно при переходе от сильных морозов к плюсовой температуре) меняется тяга в дымоходе. При слабой тяге, а также при использовании влажного топлива или слишком сильном прикрытии заслонок, процесс горения становится неполным.

Последствия: Неполное сгорание приводит к образованию большого количества сажи и креозота. Эти отложения накапливаются в дымоходах и на теплообменных поверхностях, снижая эффективность отопления (увеличивая расход топлива) и, что гораздо опаснее, повышая риск возгорания сажи в дымоходе.

Перегрузка оборудования и автоматики:

Суть проблемы: При резком похолодании пользователи инстинктивно пытаются как можно быстрее нагреть помещение, устанавливая максимальные режимы работы котлов или активно растапливая печи.

Последствия: Такая интенсивная эксплуатация на пределе возможностей может привести к перегреву, износу компонентов, выходу из строя автоматики, а также спровоцировать аварийные ситуации, если оборудование не обслуживалось должным образом.

Чтобы эффективно противостоять этим угрозам, необходим комплексный подход:

Профессиональное и регулярное техническое обслуживание (ТО)

Это не просто рекомендация, а жизненная необходимость. ТО должно проводиться:

Перед каждым отопительным сезоном: Полная диагностика всех систем.

В середине сезона (для интенсивно используемых систем): Дополнительная проверка и чистка.

При любых подозрениях на неисправность: Немедленное обращение к специалистам.

Что минимально включает ТО:

Обследование (диагностика) котла:

Газовые котлы: Проверка герметичности газопровода и соединений (обмыливанием или газоанализатором), состояния горелок, чистка теплообменника от накипи и сажи, проверка работы автоматики безопасности (датчики тяги, перегрева, пламени, давления), регулировка параметров горения.

Котлы на жидком топливе (дизель, отработка масла): Проверка герметичности топливопровода и соединений, проверка и чистка горелочного устройства, чистка теплообменника от накипи и сажи, проверка работы автоматики безопасности (датчики тяги, перегрева, пламени, давления), регулировка параметров горения.

Твердотопливные котлы/печи: Чистка топки, зольника, колосников, газоходов, проверка герметичности топочной дверцы и заслонок, состояния огнеупорных элементов.

Осмотр и чистка дымохода:

Обязательно! Профессиональная чистка дымохода от сажи, копоти и посторонних предметов. Недостаточная тяга — прямая угроза отравления угарным газом.

Проверка на герметичность: Осмотр дымохода на наличие трещин, разрушений, мест протечек конденсата, которые могут привести к утечке угарного газа в помещение или возгоранию примыкающих конструкций.

Проверка системы отопления:

Давление: Контроль давления в системе, проверка расширительного бака.

Воздушные пробки: Удаление воздуха из радиаторов (с помощью кранов Маевского) для обеспечения равномерного прогрева и предотвращения гидроударов.

Состояние труб и радиаторов: Осмотр на предмет коррозии, протечек, надежности креплений.

2. Адекватная вентиляция и контроль угарного газа

Угарный газ (CO) — коварный убийца: не имеет цвета, запаха и вкуса. Причиной его образования является неполное сгорание топлива, часто вызванное недостаточной тягой или притоком воздуха.

Приточная вентиляция: Убедитесь, что в помещение, где установлено отопительное оборудование, обеспечен достаточный приток свежего воздуха. Нельзя герметично закрывать все щели и вентиляционные решетки, особенно в морозы.

Регулярное проветривание: Проветривайте жилые помещения, особенно перед сном.

Датчики угарного газа: Это ваша страховка. Установите сертифицированные датчики CO вблизи отопительных приборов и в спальных зонах. Регулярно проверяйте их работоспособность (кнопкой "тест"). Они подадут сигнал тревоги задолго до того, как концентрация CO станет опасной для жизни.

3. Строгое соблюдение рекомендаций использования топлива для твердотопливных котлов/печи.

Используйте только сухое, чистое топливо (дрова, уголь, пеллеты), соответствующее типу вашего оборудования. Сырые дрова не только снижают КПД, но и активно образуют сажу и креозот, а также приводят к образованию едкого конденсата.

4. Комплексная пожарная безопасность

Пожар – одно из самых разрушительных последствий неправильной эксплуатации.

Обеспечьте безопасные расстояния: Строго соблюдайте инструкции производителя по минимальным расстояниям от отопительного оборудования до горючих конструкций (стен, мебели). Для печей и каминов это особенно важно.

Огнезащита: Деревянные стены или перегородки вблизи печей и дымоходов должны быть надежно защищены негорючими материалами (асбестовый картон, базальтовая вата, кирпичная кладка, листы металла по негорючему основанию).

Предтопочный лист: Перед дверцей топки печи или камина должен быть прибит или уложен металлический лист размером не менее 50х70 см для защиты пола от выпадающих углей.

Не сушите одежду! Категорически запрещено сушить белье, одежду, обувь и другие горючие материалы на котлах, печах, радиаторах или рядом с ними.

Исправная электропроводка: Проверьте состояние электропроводки, особенно если к отопительным приборам подключены циркуляционные насосы, вентиляторы, автоматика. Не перегружайте сеть.

Средства пожаротушения: Всегда держите в доступном месте порошковый или углекислотный огнетушитель, ведро с песком или плотное покрывало (кошму) для тушения небольших возгораний.

5. Внимательность и знание признаков неисправности

Будьте бдительны. Ваша внимательность может предотвратить трагедию:

Необычные запахи: Запах газа, гари, дыма, жженой изоляции – это повод для немедленной реакции. Перекройте газ, проветрите помещение, вызовите специалистов.

Изменение цвета пламени: В газовых котлах пламя должно быть голубым. Желтое или оранжевое пламя может указывать на неполное сгорание или проблемы с подачей воздуха.

Необычные звуки: Шипение, гул, стук, треск, щелчки – могут свидетельствовать о протечках, неисправности насосов, отложениях в системе или других поломках.

Появление дыма или копоти в помещении: Немедленно выключайте оборудование, открывайте окна! Это верный признак плохой тяги и угроза отравления угарным газом.

Неравномерный нагрев радиаторов: Может указывать на воздушные пробки, засоры или проблемы с циркуляцией.

Падение давления в системе: Признак утечки теплоносителя.

Сбои в работе автоматики: Частые отключения котла, невозможность запуска.

Что делать при обнаружении неисправности:

1. Выключите оборудование: Отключите котел от электросети, перекройте подачу газа/топлива.

2. Проветрите помещение: Откройте все окна и двери, создайте сквозняк.

3. Покиньте опасную зону: Уведите людей и животных из помещения.

4. Вызовите специалистов:

При запахе газа: 104 (газовая служба).

При пожаре или сильном задымлении: 101 (пожарная служба).

При других неисправностях: Сервисный центр, обслуживающий вашу систему.

5. Ни в коем случае не пытайтесь починить сложную технику самостоятельно, если у вас нет соответствующих разрешений и квалификации. Это может привести к еще более серьезным последствиям.

Безопасность отопительного оборудования в условиях нестабильной погоды — это не роскошь, а необходимость. Вдумчивое отношение к эксплуатации, регулярное профессиональное обслуживание и знание базовых правил помогут вам не только сохранить тепло и уют в доме, но и, что самое главное, защитить жизнь и здоровье ваших близких. Помните, что инвестиции в безопасность всегда окупаются.

ВНИМАНИЮ ВЛАДЕЛЬЦЕВ ГРУЗОПОДЪЕМНЫХ КРАНОВ, РАБОТАЮЩИХ НА ОТКРЫТОМ ВОЗДУХЕ!!!

Во избежание случаев аварийности и травматизма при эксплуатации грузоподъемных кранов информируем владельцев грузоподъемных кранов и производителей работ о порядке их действий при получении предупреждений о неблагоприятных гидрометеорологических явлениях.

Не допускается выполнять работы по монтажу грузоподъемных кранов, производство работ грузоподъемными кранами, устанавливаемыми на отрытом воздухе при скорости ветра выше предельных значений, указанных в инструкции по монтажу изготовителя (паспорте грузоподъемного крана), при дожде или тумане и в других случаях, когда машинист крана (крановщик) плохо различает сигналы стропальщика или перемещаемый груз.

При прекращении работ необходимо:

стреловые самоходные краны перевести в транспортное положение;

башенные и портальные краны установить в положения, определенные руководством по эксплуатации;

грузоподъемные краны, передвигающиеся по крановому пути на открытом воздухе, установить на противоугонные устройства (захваты), убедиться в их исправности;

убедиться в исправности тормозов механизмов передвижения крана;

при необходимости принять дополнительные меры (установка башмаков на рельсы под ходовые колеса, растяжек и другое);

исключить нахождение людей в опасных зонах.

Сделать необходимые записи в вахтенных журналах.»